Смолін Ю. О., Кріп В. О.

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРІМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБКИ БАГАТОРОЗРЯДНОГО ЦАП ПОРТА ВВОДУ-ВИВОДУ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ

Актуальність і постановка задачі. Достеменність цифро-аналогового перетворення, взагалі, та його точність, зокрема, завжди були найважливішими питаннями при створенні та експлуатації цифро-аналогових перетворювачів. Це відноситься і до ВІС ЦАП, що випускаються промисловістю  і, особливо, до ЦАП, що створюються на базі мікросхем і дискретних елементів. Тому визначення похибки багаторозрядного ЦАП, створеного на кафедрі РКС УІПА є важливою задачею.

Викладення основного матеріалу.  Мультиплікативна похибка залежить від величини вхідного сигналу і визначається в ЦАП, в основному, трьома похибками

а) абсолютною похибкою перетворення в кінцевій точці шкали  шк, яка є відхиленням значення вихідної напруги  від розрахункової, відповідної кінцевої точки функції перетворення, і виражається, звичайно, в одиницях молодшого значущого розряду з виразу

ОМР;

б) нелінійністю перетворювача , що характеризує ідентичність квантів, оскільки для отримання лінійної характеристики перетворення потрібен =const у всьому діапазоні, що визначається, як відхилення вихідної напруги від номінальної функції перетворення;

в) диференціальною нелінійністю диф, що характеризує відносну зміну розмірів кванта у всьому діапазоні вихідної напруги, яка утворюється при переході від одного значення сигналу до іншого, суміжного з ним сигналу 
                                               ОМР

Таким чином диференціальна нелінійність в найбільшій степені є параметром, що відображає точність перетворення. Оскільки для багаторозрядних ЦАП та АЦП, до яких відноситься і ЦАП, розроблений на кафедрі РКС, (він має 14 розрядів і його вхідний код обмежений числом 12000 в десятковій системі числення) загальноприйнятим є визначення параметрів на початковій, середній та кінцевій ділянках характеристики перетворювання, то і в цій роботі на рисунках наведенні результати експериментальних досліджень на цих ділянках.

Висновки. Експериментально  визначена диференціальна нелінійність ЦАП не перевищує  0,5 ОМР, що підтверджує високі точності характеристики розробленого ЦАП і дозволяє використовувати його в різних комп’ютерних системах.