Гелла Т.П., Байстрюченко А., Гуренко І.

СУЧАСНІ УТЕПЛЮВАЧІ ДЛЯ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ.

Традиційно вважається, що найтепліший утеплювач – це натуральний пух. Дійсно пух за своїми теплоізоляційними властивостями перевершує всі відомі утеплювачі. Проте для клімату України в умовах високої вологості пуховий одяг не бажаний, за ним складніше залицятися.

На сьогоднішній день синтепон є найпопулярнішим і дешевим синтетичним утеплювачем. Синтетичні утеплювачі до цих пір для багатьох загадка, до того ж їх дуже багато. Спочатку такі утеплювачі були дешевшою альтернативою пуху, але на сьогоднішній день вони покликані компенсувати, в першу чергу, недоліки пухових виробів в умовах підвищеної вологості, тобто не намокати, а якщо все ж намокли, то продовжувати гріти і максимально швидко висихати.

Утеплювачі, які частіше зустрічаються і найбільш технологічні:

1.Primaloft®, який виробляеться американською компанією Albany International. Це сучасна серія утеплювачів з ультра - тонких поліефірних волокон.  Завдяки тому, що ці волокна дуже м'які і тонкі, а також із за їх особою порожнистою структурою,  Primaloft® забезпечує чудові теплоізоляційні властивості при невеликій вазі. Не одяг нас зігріває, а саме повітряний прошарок, який вона утворює, тому коли утеплювач промокає і "повітряні кишені" втрачаються, разом з ними втрачається і теплоізоляція.

Волокна Primaloft® створюють щільне поверхневе натягнення, яке не дозволяє волозі проходити через утеплювач, затримує вітер, але при цьому абсолютно не перешкоджає відведенню випарів від тіла.

Матеріал Primaloft® One спеціально розроблений для використання в рукавичках, де найбільш важлива стійкість до стискування і здатність зберігати тепло при намоканні.

2.Thermolite - синтетичне волокно на основі поліестера, розроблене і запатентоване американською компанією INVISTA (дочірнє підприємство корпорації Dupont). Цей матеріал також, як і Primaloft® має порожнисту структуру, завдяки чому володіє високими теплоізолюючими характеристиками навіть у вологому середовищі і відмінно проводить вологу в зовнішні шари одягу, майже не вбираючи її.

Матеріал складається з суміші мікроволокон трьох різних типів, кожен з яких визначає різні властивості: здатність зберігати тепло, міцність і пружність. Thermolite Extra - є впорядкованими спіралевидними волокнами, порожнистими усередині, забезпечуючи оптимальне поєднання ваги, об'єму і теплосбереження.

З двох прикладів синтетичних утеплювачів, про які ми говорили вище, стає зрозуміло, що всі теплоізолюючі матеріали працюють шляхом затримання повітря серед своїх волокон. Чим більше повітря стримується, тим краще теплоізоляція. Більша кількість волокон в меншому об'ємі забезпечує велику поверхню для формування більшого числа повітряних шарів.

У утеплювачі Thinsulate™ використовується патентоване волокно з діаметром менше 10 мікрон, що вдесятеро менше товщини людської волосини, і затримує більше повітря в меншому об'ємі, чим більшість інших утеплювачів, використовуваних при виробництві одягу. Ще однією безперечною гідністю цього матеріалу є те, що він забезпечує хорошу вентиляцію, не вбирає вологу (поглинання вологи - менше 1% від своєї ваги) і, відповідно, забезпечує гідну теплоізоляцію у вологих умовах [1].

Різновидів Thinsulate™ досить багато, розрізняються вони виходячи з сфери застосування (наприклад, є вигляд Thinsulate™ спеціально розроблений для спальних мішків і такий, що має високі компресійні властивості, а також утеплювачі одягу для екстремальних погодних умов і ін.).

Література:

- Высоцкая М. Современные утеплители для зимней одежды - URL: http://x-26.ru/articles/insulation.html Дата публікації: 20 липня 2015 р.