Танасевич О.В.

математична модель відцентрового нагнітача

Робота присвячена питанням визначення фактичних характеристик обладнання КС, що відповідають реальному функціональному стану, з метою підвищення ефективності експлуатації.

Інтенсивний розвиток газової промисловості супроводжується ростом протяжності газопровідних систем і їх розміщення у важкодоступних районах. Це пред'являє підвищені вимоги до надійності газотранспортного устаткування і зниження експлуатаційних витрат.

Відцентрові нагнітачі природного газу є основним типом технологічного устаткування магістральних газопроводів, а їх надійність і ефективність визначають показники роботи усієї галузі. Широкі діагностичні можливості при вирішенні завдання пошуку несправностей і оцінки технічного стану досліджуваного  обладнання надає вібродіагностика — метод діагностування технічних систем і устаткування, який заснований на аналізі параметрів вібрації,  що створюється працюючим устаткуванням або вторинною вібрацією, що являється, обумовленою структурою досліджуваного об'єкту.

Прискорене вироблення ресурсу нагнітачів природного газу пов'язане з нерозрахунковими режимами роботи, низькою якістю монтажу і поганою підготовкою робочих середовищ. Якщо дефекти або несприятливі дії своєчасно виявляються і усуваються, то устаткування можна експлуатувати ще довгі роки (природно, за умови проведення періодичного контролю або, точніше, діагностики). Тому, останніми роками технічна діагностика набуває усе більш важливого значення, особливо, для галузей, що використовують енергомеханічне і технологічне устаткування, що істотно розрізняються по напрацюванню.

Дефекти, що виникають в проточній частині нагнітачів природного газу, досить повно вивчені, до них відносяться: збільшення витоку газу через ущільнення по покриваючому диску; ерозія газового тракту; підріз лопаток колеса нагнітача і сольові відкладення в міжлопатковому каналі, що призводять до появи дисбалансу, неурівноважені зусилля від якого передаються на опорні підшипники і викликають вимушені коливання ротора і корпусу.

З метою визначення ознак виникнення дефектів було розроблено математичну модель коливань відцентрового нагнітача. Було визначено значення парціальних коефіцієнтів модуляції ms, які дозволили оцінити процентне відношення амплітуд верхніх і нижніх бічних частот  до амплітуди несучої частоти лопатки колеса нагнітача природного газу.

Експериментальне дослідження віброакустичного сигналу корпусів ВЦН на КС «Шебелинка», при якому використовувався метод спектрального аналізу, показали що, поява бічних смуг частот відповідає діагностичним ознакам неоднорідного колеса, а подальший їх ріст - ерозії і забрудненню лопаток колеса нагнітача, що добре узгоджується з розробленою математичною моделлю діагностичних ознак дефектів ВЦН. Виміри проводилися через кожні 10 днів на двох нагнітачах 370-17-1М з приводом від ГТ-750-6.

Робота виконана під керівництвом доц. кафедри СУТПіО  Прокопенко О.О.