Павленко К.Н.

ВЛИЯНИЕ ДИСБАЛАНСОВ ЦИЛИНДРОВ ПЕЧАТНОГО АППАРАТА НА КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Печать на высоких скоростях вызывает значительные динамические нагрузки, которые создаются в печатных аппаратах ротационных печатных машин. Динамические явления, возникающие в печатном аппарате, оказывают отрицательное влияние на качество печати. При высоких вибрационных и динамических нагрузках в печатных аппаратах проявляются такие дефекты печати, как «полошение», дробление изображения, и т.п., а также из-за динамических нагрузок могут происходить частые обрывы бумажного полотна в процессе печати. Динамические нагрузки отрицательно отражаются на ресурсе работы подшипников, букс, в которые устанавливаются подшипники, а также зубчатых передач печатного аппарата.

Цель данной работы состоит в выявлении причин возникновения динамических нагрузок в ротационных печатных машинах и разработке методов расчёта динамических характеристик, позволяющих снижать динамические нагрузки, как на стадии проектирования печатных машин, так и в условиях их эксплуатации. В ходе выполнения исследований были разработаны методы расчёта динамических характеристик ротационных печатных машин с учетом двух основных факторов: остаточной неуравновешенности офсетных и формных цилиндров печатного аппарата и ударных явлений между цилиндрами печатной пары. У некоторых моделей современных, высокоскоростных печатных машин башенного типа, рулонные зарядки расположены под печатной машиной, в подвальном помещении, а сама башня устанавливается на специальные строительные перекрытия, которые затем образуют систему галерей и лестниц. Эти конструкции, на которые установлена печатная машина, должны выдерживать все динамические нагрузки, создаваемые на всех режимах работы. Разработанные методы позволяют, по полученным данным о характере и силе возбуждения, более точно проектировать строительные конструкции, на которые будет устанавливаться печатная машина башенного типа. Это позволит снизить общую вибрационную нагрузку на строительные конструкции, улучшить условия труда, повысить качество выпускаемой продукции.

Предложенная методика позволяет рассчитывать динамические нагрузки и вибрации, возникающие при работе ротационных печатных машин, оценив, их воздействие на конструкции машины и фундамент. Это позволяет создавать новые, более совершенные конструкции ротационных печатных машин, с меньшим уровнем динамических и вибрационных нагрузок, с более высокими параметрами качества печати и более высокими скоростями печатания. Данная методика, также, позволяет улучшать динамические характеристики и увеличивать качество печати на уже изготовленных ротационных печатных машинах.

___________________________________________________________________

Робота выполнена под руководством д.т.н., проф. каф. ПП и КГ Гордеева А.С.