Використання термолюмінісцентної дозиметрії у медицині

Шестопалов С.В. (науковий керівник – Зав. ЦЛРГМПП к.б.н.  Стадник Л. Л.)

Дослідницька робота присвячена актуальній проблемі в галузі радіаційного захисту персоналу та пацієнтів при медичному опроміненні – вивченню фізичних властивостей термолюмінесцентних дозиметрів та їх використанню в медичній практиці.

В ході виконання роботи розiбранi різнi методи дозиметрії іонізуючого випромінення, що використовуються в медичній радіології. Було визнано, що метод термолюмінісцентної дозиметрії має широкий діапазон вимірювання доз, низьку енергетичну залежність та є тканино-еквівалентним, що дозволяє використовувати його як для контроля доз пацієнтів, так й медичного персоналу.

Було визначено, який матеріал найбільш підходить для індивідуального дозиметричного контролю персоналу та пацієнтів, а саме використання дозиметрів на основі фосфору LiF, завдяки тому, що федінг, який визначається втратою дозиметричної інформації за 1 міс., при кімнатній температурі становить близько 1%. Такий низький федінг і дає можливість використовувати дозиметри на основі LiF протягом декількох місяців, що суттєво збільшує їх область застосування.

Проаналізована методика визначення доз опромінення пацієнтів в рентгенодіагностиці, а також спосіб вимірювання поглинутої дози або вхідний керма за допомогою термолюмінесцентних детекторів.

Зіставлені дозові навантаження пацієнтів при рентгенографії органів грудної клітини та поперекового відділу хребта на трьох апаратах з різними приймачами зображення (цифрові, плівкові) і з різним терміном експлуатації.

Встановлено, що на сучасних рентгенографічних апаратах з цифровим приймачем зображення значення доз пацієнтів не перевіщують рекомендованих рівнів, що пов'язано з правильним підбором режимів і задовільнім технічним станом апарату.

Список літератури:

- Иванов, В.И. Курс дозиметрии [Текст] / В.И. Иванов. - М., 1988. - 74 с.

- Франк, М. Твердотельная дозиметрия ионизирующего излучения [Текст] : пер. с нем. / М. Франк, В. Штольц. - М. : Атомиздат, 1973. - 248 с.

- Шварц, К.К. Термолюминесцентная дозиметрия [Текст] / К.К. Шварц, З.А. Грант, Т.К. Межс, М.М. Грубее. - М. : Изд-во «Зинатне», 1968. – 192 с.

- Термолюминесцентные монокристаллические детекторы ДТГ – 4. Паспорт, ТУ 952511. - г. Ангарск, 2001. - 14 с.

- Дозиметр термолюминесцентный ДТУ. Паспорт и инструкция по эксплуатации. - ТУ 42-2-562-89. [Текст] - 11 с.

- Стадник, Л.Л. Организация и проведение централизованного индивидуального дозиметрического контроля медицинского персонала Украины с использованием термолюминесцентных дозиметров. Ведомственная инструкция [Текст] / Л.Л. Стадник. - К., 2003. - 35 с.

- Вимірювання рівнів опромінення пацієнтів за допомогою термолюмінесцентних детекторів при проведенні рентгенодіагностичних процедур: метод. рекомендації / Укл.: М. І. Пилипенко, Л. Л. Стадник, О. М. Гур та ін.; ДУ Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва АМН України. – Харків, 2008. – 16 с.

- International basic safety standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources, safety series № 115. – Vienna: IAEA, 1996. – 354 p.

- Порядок встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів опромінення пацієнтів для рентгенографічних досліджень: інформаційний лист № 273–2012 / Укл.: М.І. Пилипенко, Л.Л. Стадник, В.В. Корнєєва та ін. Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва АМН України. – Київ, 2012. – 4 с.