Кульбака Е.

Анализ условий работы электромонтажников и выбор рекомендуемых материалов для одежды специального назначения

Сотрудники, которые заняты в сфере электроснабжения, сегодня, как и всегда, будут востребованы в разных областях деятельности (работы в коммунальных зданиях, промышленных компаниях, электрических станциях и пр.). Обезопасить сотрудника во время проведения обслуживания в системах высокого напряжения можно посредством одежды специального назначения и специальных личных средств защиты [1]. Анализ условий труда электромонтажников позволит на научной основе осуществить выбор материалов для специальной одежды работников данной категории.

Электромонтажник – это квалифицированный рабочий, выполняющий наладку объектов электроснабжения промышленного и гражданского строительства.  Эти специалисты вечно кочуют от объекта к объекту и дарят нашим домам свет, а предприятиям — бесперебойную систему функционирования. От электромонтажников зависит, в каком состоянии будут находиться воздушные и кабельные линии, и именно они первыми спешат на выручку туда, где происходят различные аварии и обрывы.

Электромонтажник занимается электропроводкой и освещением в жилых домах, устанавливает электромоторы, трансформаторы и другое оборудование в производственных цехах, проводит воздушные и укладывает в землю кабельные линии [2].

Каждый день электрики сталкиваются с высоковольтным напряжением, которое очень опасно для как для жизни, так и для здоровья. Самым же опасным явлением, с котором может столкнуться электротехнический работник - электрическая дуга. Плазма при таком явлении может достигать температуры до 20 000 градусов по Цельсию.

Защитить работника при работе с высоким напряжением помогает комплект зимней/летней специальная одежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Для электромонтеров ношение спецодежды и СИЗ является обязательным условием допуска к работе. В комплект зимней спецодежды входит следующая обмундирование:

- Защитная одежда, которая включает в себя белье, подшлемник и сам костюм.

- Специальную обувь, которая имеет резиновую подошву или же обувь из натуральной кожи.

- Диэлектрические перчатки.

- Каска с щитком, который прикрывает лицо.

Костюм, в котором работает электромонтер, должен обеспечивать полноценную защиты не только от любого типа пламени, но еще и тепловой волны огромной мощи. Зимняя спецодежда электромонтажников должна быть сделана из тканей, которые не могут ни воспламениться, ни плавиться и воспламеняться. Так же зимняя спецодежда должна быть прочной и выдерживать не менее 40-50 стирок за время эксплуатации.

В настоящее время,  спецодежда для электриков делается из натурального хлопка и обладает огнеупорными свойствами. Для такого эффекта в ткань имплантируют ингибитор горения, который сам по себе не меняет устройство ткани, но оберегает рабочего от воздействия очень больших температур и огня. В большинстве случаев, для производства специальной одежды используется хлопок, который не воспламеняется. В структуру материала встраивается ингибитор, который не меняет свойство самой ткани, но эффективно защищает от высоких температурных воздействий.

Самым главным правилом при выборе обуви для электрика - отсутствие каких-либо металлических деталей, которые способны проводить ток. Так же в такой обуви не должны применяться синтетические части, представленные в виде утеплителей или дополнительных вставок, иначе обувь не будет устойчива к очень высоким температурам. Подошва и верх ботинок должен соединяться при помощи термостойких ниток. Так же стоит обратить внимание на то, что некоторые ботинки могут содержать в себе поликарбонатные подноски, которые имеют теплоизоляционные свойства. Эти ботинки способны выдержать температуру около 250 градусов по Цельсию [3; 4; 5]

Правильный выбор материалов для одежды электромонтажников  специального назначения будет способствовать их безопасности работы и комфорту жизнедеятельности работника.

Список использованных источников:

- Какая есть спецодежда для электриков? // http://euroelectrica.ru/kakaya-est-spetsodezhda-dlya-elektrikov/

- Профессия электромонтажник // http://www.obrazovanie66.ru/main_prof.php?profid=385

- Выбор спецодежды для электрика в Уральске

// http://spetckom.kz/catalogue/soderzhanie-stati/article/vybor-specodezhdy-dlja-ehlektrika-v-uralske.html

- Спецодежда электрика. Инструмент электрика // http://trigada.ucoz.com/publ/specodezhda_ehlektrika_instrument_ehlektrika/1-1-0-289

- Спецодежда электриков  //http://promsiz.info/specodezhda-elektrikov/

___________________________________________________________________

Робота выполнена под руководством канд. пед. наук, доцента кафедры технологий и дизайна  Девятьяровой Т.А.