Мошенская Юлия

ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЕ

На данный момент разработан достаточно большой ассортимент тканей, волокон, мембран для спортивной одежды, все они  имеют большое преимущество перед обычными материалами, так как обладают хорошими свойствами, позволяющими сделать занятия спортом более комфортными. Вот некоторые из инновационных материалов:

- Gore-tex — «дышащий» материал, обладающий высокой водонепроницаемостью. Он представляет собой систему из трех слоев: внешняя ткань, мембрана и внутренняя ткань (подкладка). К основным свойствам мембраны GORE-TEX® относятся водонепроницаемость, устойчивость к холоду, устойчивость к изгибаниям и незначительный вес.

- Одежда из материала WINDSTOPPER® обладает высокими показателями комфортности: защищает от ветра и сохраняет кожу сухой даже во время активной работы. Инновационный материал WINDSTOPPER® - это трехслойный ламинат, в котором мембрана расположена между двумя слоями эластичного материала. Особенности: абсолютная ветрозащита, высокие паропроницаемость, водоотталкивающие свойства, эластичность, прочность и износоустойчивость.

- Ткани, сотканные из нитей Meryl® по органолептическим показателям не отличаются от хлопка или шелка, но превосходят натуральные материалы по многим качественным параметрам. Эти ткани исключительно эластичны, что позволяет создать эффект "второй кожи", мягки и комфортны.

- Meryl® Skinlife – современное антибактериальное полиамидное микроволокно, предназначенное для производства одежды, постоянно контактирующей с человеческим телом (спортивная одежда, нижнее белье, носки, трикотаж). Материал чрезвычайно мягкий, эластичный и  приятный к коже, обладает низким уровнем сминаемости, высокой прочностью, износостойкостью и долговечностью, хорошо отводит влагу с поверхности кожи и очень быстро высыхает.

- Лайкра (LYCRA®) – высокоэластичное эластановое волокно, сверхтонкое, прочное, растяжимое, эластичное, воздухопроницаемое. Волокно LYCRA® можно растягивать до размера, в семь раз превышающего его первоначальную длину.

- Термоизолирующий материал Thinsulate™ представляет собой уникальное сочетание теплозащитных и вентилирующих свойств – надежно сохраняя тепло, он позволяет беспрепятственно испаряться лишней влагеThinsulate™ –  мокроволоконный утеплитель, волокна которого имеют полую структуру, благодаря чему, даже намокнув, материал продолжает удерживать достаточное количество воздуха, чтобы продолжать согревать поверхность тела человека.

Таким образом, инновационные материалы позволяют сделать современную спортивную одежду удобной и максимально комфортной.

___________________________________________________________________

Керівник - ас. каф. ТіД   Олександрова Н.О.