Марченко А.А

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ ПОЛІГРАФІЇ

В даній роботі розглянута проблема підвищення захисних властивостей пакувальних матеріалів засобами поліграфії. Упаковка є невід’ємною частиною продовольчих і непродовольчих товарів. Вона забезпечує їх збереження, дотримання санітарних і естетичних вимог, зручність продажу й користування, сприяє конкурентоспроможності продукції, захищає права товаровиробника і споживача на ринку.

Виходячи зі специфіки функціонального призначення та особливостей конструктивних виконань, розрізняють ізотермічну, ізобаричну, і аерозольну тару.

По приналежності та умовами використання тару ділять на виробничу, інвентарну і складську. Залежно від сфери застосування розрізняють універсальну і спеціалізовану тару.

Тару, що забезпечує захист упакованої продукції від впливу радіоактивних і отруйних речовин, а також бактеріальних засобів, називають захисною.

Поліграфічні підприємства, що спеціалізуються на виготовленні тари, упаковок і етикеток, в процесі переробки пакувальних матеріалів повинні передбачати необхідні засоби для захисту харчових, промислових і сільськогосподарських товарів від механічних, кліматичних, біологічних та інших впливів, а також від розкрадань при транспортуванні і зберіганні. При цьому тип упаковуваного продукту, його склад і властивості диктують вимоги до упаковки, технології її виготовлення і засобам захисту.

Вказані захисні властивості можуть бути отримані шляхом підбору матеріалів з певною комбінацією шарів, забезпечення необхідного рівня адгезійної взаємодії між шарами, вибору оптимальної технології й обладнання для отримання конкретного матеріалу, а також нанесенням барвистих покриттів на машинах флексографічного, офсетного або глибокого друку.

Порядок чергування шарів, тобто структура пакувального матеріалу, визначається його функціональним призначенням. Зовнішній шар здійснює захист від зовнішнього впливу, а також служить основою для нанесення барвистого друку. Зазвичай це двухоснооріентовні поліефірні, поліпропіленові або поліамідні плівки, папір, картон. Внутрішній шар забезпечує герметизацію упаковки. Середній або зовнішній шар забезпечують бар'єрні властивості.

Монолітність композиційного пакувального матеріалу досягається за рахунок адгезії. Адгезією називається складний комплекс явищ, що призводять до з'єднання різнорідних тіл, наведених в контакт, в єдине ціле.

Існує декілька видів пакувальних матеріалів – це, пакувальні матеріали на основі целюлози (целофан, ефіри целюлози та паперові матеріали) та пакувальні матеріали на основі синтетичних полімерів (поліолефіни, вінілові полімери, полістирол та його сополімери, поліетилентерефталат, полікарбонат та поліаміди), також алюмінієва фольга (дуже тонкий лист алюмінію).

____________________________________________________________________

Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. каф. ПВ і КГ Гордєєва А.С.