Балло Л.А.

новые средства индивидуальной защиты органов дыхания во время пожаров

На пожарах создаются условия, резко отличающиеся от нормальных условий жизнедеятельности людей. При заполнении внутренних помещений продуктами горения увеличивается температура газовой среды, ограничивается видимость, уменьшается содержание кислорода, появляется дым и токсичные вещества, вредные для дыхания. Это делает невозможным пребывание человека в помещении и выполнение работ по тушению пожара. Одной из основных причин гибели людей на пожарах и во время чрезвычайных ситуаций является отравление продуктами горения. Поэтому обеспечение населения индивидуальными средствами защиты является важной составляющей повышения безопасности людей на пожаре и в условиях чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредных и опасных факторов пожара делятся на регенеративные кислородно-изолирующие противогазы со сжатым кислородом и резервуарные дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Не смотря на преимущество кислородно-изолирующих противогазов — по сравнению с резервуарными дыхательными аппаратами со сжатым воздухом, у них большее условное время защитного действия и меньшая масса, их использование при тушении пожара постепенно сводится до минимума. Это связано со следующими отрицательными факторами: кислородно-изолирующий противогаз оказывает необратимое негативное влияние на здоровье пожарного; применение кислородно-изолирующих противогазов при отрицательных температурах окружающей среды, а также при возможных контактах с маслами и нефтепродуктами опасно; кислородно-изолирующий противогаз не защищает пожарного от среды с наличием ядовитых веществ; содержание и эксплуатация кислородно-изолирующих противогазов требуют высоких эксплуатационных расходов на приобретение химического поглотителя и кислорода. Применение резервуарных дыхательных аппаратов со сжатым воздухом позволяет спасателю вывести с собой из непригодной для дыхания среды только одного человека. Причем в это время они будут дышать вместе из одного аппарата, что в 2 раза снижает время защитного действия дыхательного аппарата. Для осуществления массового процесса спасания людей необходимо возить на пожарном автомобиле комплекты носимых изолирующих самоспасателей, которые спасатель берет с собой в случае необходимости. Для этих целей наиболее оптимальными являются самоспасатели с химически связанным кислородом. Их преимуществом является небольшая масса — 1,2-1,5 кг и более длительный интервал времени защиты человека — самоспасатели позволяют защитить человека в любой атмосфере в зоне пожара в здании в течение 15-25 мин. По результатам проведенного анализа дыхательных аппаратов. применяемых для защиты людей во время пожаров, можно сделать вывод, что актуальной задачей совершенствования дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и со сжатым кислородом остается улучшение условий дыхания, повышение уровня безопасности работы в аппарате, увеличение временного интервала пребывания с дыхательным аппаратом в зоне пожара.

Робота виконана під керівництвом доц. каф. ОПСтаС Артюх С.М.