Еремина Н.С.

РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ МОДЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАТЕРИАЛА С РАДИОИЗОТОПНОЙ ПОДЛОЖКОЙ

В данной работе рассматривается разработка базовой модели полупроводникового материала с неравновесным состоянием электронной подсистемы.

Все современные ПТМ содержат радиоэлектронные средства (РЭС), входящие в состав автоматизированных систем управления (АСУ), надежное функционирование которых зависит во многом от внешних воздействующих факторов естественного и искусственного происхождения (разряды молний и статического электричества, излучения радиолокационных и радиопередающих средств, короткие замыкания в энергетическом оборудовании, в ЛЭП и т.п.). При  этом  нельзя не учитывать возникшие впервые проблемы электронного терроризма, связанные с воздействием на РЭС электромагнитных импульсов (ЭМИ) гигаваттной мощности с длительностью импульса порядка единиц наносекунд, которые являются наиболее опасным по своему воздействию РЭС.

На сегодняшний день сформировалось противоречие между уровнем развития генерирующих средств возможного воздействия на АСУ ПТМ и обеспечением их работоспособности в условиях воздействия мощных ЭМИ УКДИ. Одним из возможных подходов к разрешению сложившегося противоречия является  разработка и применение экранов для зашиты РЭС на основе создания неравновесных состояний полупроводниковых материалов, способных к диссипации больших уровней излучений.

Одной из возможностей реализации защиты  АСУ ПТМ от неконтролируемых мощных ЭМИ является использование радиоизотопно-полупроводникового материала (РиПМ), простейшая структура которого представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Структура базовой модели полупроводникового материала с радиоизотопной подложкой:

Епад – амплитуда электрического поля падающей волны ЭМИ

Еотр – амплитуда электрического поля отраженной волны ЭМИ;

В общем случае такой материал может быть и многослойным, в котором полупроводниковые слои чередуются с различными по активности радиоизотопными слоями. (Радиоизотопные слои представляют собой чистые источники -частиц).

Такой подход позволит повысить поглощение ЭМИ за счет увеличения концентрации заряженных частиц, обусловленного увеличением активности радиоизотопных слоев  по мере прохождения ЭМИ вглубь материала.