Определение цезия и цезия-137 в поваренной соли, рассолах и высокоминерализованных водах с использованием концентрирования соосаждением

Авторы: Белова Е.А., Бакланова Л.В.

Украинская инженерно-педагогическая академия

Прямое определение цезия и цезия-137 в водах, рассолах и поваренной соли с использованием даже таких высокочувствительных методов анализа, как пламенная атомно-абсорбционная спектрометрия и бета-спектрометрия не представляется возможным в ввиду их незначительного содержания в анализируемых объектах.

Применение гамма-спектрометрии, обладающей экспрессностью и достаточной чувствительностью (10-10 Ku/кг), для определения цезия-137 ограничено высокой стоимостью аппаратуры и большой погрешностью анализа (более 50 %), в то время как при использовании радиохимического метода погрешность определения составляет всего лишь 10 %.

В связи с этим применяют предварительное концентрирование, в качестве которого наиболее целесообразно использование соосаждения на гексацианоферратах кобальта и меди (II), а так же на кремний-молибдате аммония.

Цезий в растворах поваренной соли, рассолах и высокоминерализованных водах находится в связанной форме, преимущественно с гуминовыми и фульвокислотами, что затрудняет его количественное концентрирование соосаждением. Для их разрушения нами предложено использовать воздействие ультразвука (УЗ) частотой 18…44 кГц  и интенсивностью более 7 Вт/см2 в течение более 3 мин. Как следует из поставленных опытов (табл. 1), обработка растворов поваренной соли в оптимальных параметрах обеспечивает разрушение до 98 % органических соединений цезия.

Таблица 1 – Влияние параметров ультразвука на степень 
разрушения органических соединений цезия

| Интен-сивность УЗ, Вт/см2 | Степень разрушения органических соединений Cs, % | Частота УЗ, кГц | Степень разрушения органических соединений Cs, % | Время воздействия УЗ, мин | Степень разрушения органических соединений Cs, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 67 | 15 | 95 | 0,5 | 84 |
| 5 | 85 | 18 | 98 | 1 | 93 |
| 6 | 94 | 20 | 98 | 2 | 96 |
| 7 | 98 | 44 | 98 | 3 | 98 |
| 8 | 98 | 45 | 96 | 4 | 98 |
| 9 | 98 | 47 | 94 | 5 | 98 |

Валовое содержание цезия определяли атомно-эмиссионным методом в пламени «ацетилен-воздух» при длине волны 852 нм на спектрометре AAS-3 (Германия). Цезий-137 определяли на бета-радиометре Руб-01П с детектором БДЖБ-06П.  Для отделения осадка от раствора использовали центрифугу Т-23 (6 000 об/мин.).  Разработана методика определения цезия и цезия-137 в высокоминерализованных водах, рассолах и поваренной соли. Предел обнаружения цезия – 2×10-8 %, цезия-137 – 1×10-13 Ku/кг. Правильность определения цезия проверяли методом добавок на растворах проб поваренной соли, рассолах и высокоминерализованных водах (табл. 2, цезия-137 – сравнивая полученные результаты с результатами гамма-спектрального анализа (табл. 3).

Таблица 2 – Результаты определения цезия в поваренной соли

| Объект анализа | Введено Cs∙10-7% | Найдено Cs ∙ 10-7, % / Sr (р = 0,95, n = 6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | ** | *** |
| ГП «Артемсоль»р. 1 | 0 | – | – | – |
|  | 2,00 | 2,07 /0,03 | 1,76 /0,09 | 1,86 /0,06 |
| Генический солезавод | 0 | 4,26 /0,03 | 8,97 /0,08 | 9,26 /0,05 |
|  | 2,00 | 6,11 /0,04 | 10,45/0,09 | 11,19/0,06 |
| Геройский солезавод | 0 | 4,88 /0,04 | 8,04 /0,09 | 8,76 /0,06 |
|  | 2,00 | 7,01 /0,03 | 9,65 /0,08 | 11,01/0,07 |

Примечания.  Приведены усредненные результаты шести опытов. *Без разрушения органических соединений. **С разрушением органических соединений кипячением с персульфатом аммония в кислой среде. ***С разрушением органических соединений воздействием УЗ.

Таблица 3 – Результаты определения цезия-137 в поваренной соли

разработанным и гамма-спектральным методами

| Объект анализа | Найдено цезия-137×10-10Ku/кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | гамма-спектральным методом | предложенным методом |
| ГП «Артемсоль» р. 1 | 1,24± 0,15) | (1,30±0,10) |
| Генический солезавод | (3,50± 0,44) | (3,65± 0,30) |
| Генический солезавод | (7,23± 0,97) | (7,64± 0,75) |