УДК 528.94:796.5

СОНЯЧНОЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ МІСТА ХАРКІВ 

Писаревська В.С., 5 курс
ХНУ ім.. В.Н. Каразіна

кафедра фізичної географії та картографії

наук. керівник – проф.,д.техн.н. Черваньов І.Г.
В статье изложены расчеты поступления солнечной радиации и месячная выработка энергии в городе Харьков. Изучены особенности г. Харьков, а также оценены солнечноэнергетические ресурсы города Харьков.

Ключевые слова: солнечная радиация, солнечноэнергетические ресурсы, солнечные батареи.

Метою даної роботи є вивчення сонячно-енергетичних ресурсів в місті  Харків та доцільність  використання сонячних батарей в місті.

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні задачі: за допомогою  методики розрахувати надходження сонячних ресурсів в м. Харків; оцінити сонячноенергетичні ресурси м. Харків; виявити доцільність використання сонячних батарей в м. Харків.

Об’єктом дослідження є сонячноенергетичні ресурси міста Харків.

Предметом дослідження можливість використання сонячноенергетичних ресурсів в місті Харків.

Вихідними даними слугували дані надходження сонячної радіації на територію України (на основі цих даних була побудована карта розподілу сонячної радіації на території України).  
За допомогою сертифікованої методики розрахунку сонячної радіації [1] була розрахована сонячна радіація для м. Харків та місячний виробіток енергії сонячними батареями за період з 2003 по 2009 роки (табл. 1). 

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що виробіток енергії за роки з 2003 по 2009 роки коливався в межах з 77,35 кВт*год до 86,98 кВт*год. Це можна пояснити тим, що кліматичні умови (тобто циркуляція атмосфери) були схожі з 2003 по 2009 роки, тому суттєвих відмінностей в отриманих результатах не має.

Таблиця 1
Розрахунковий потенціал щомісячного виробітку енергії сонячними батареями в межах м. Харків (за умовами 2003-2009 рр.)
	Місяць
	Міс. вироб. СБ, (100Вт), кВт*год (2005)
	Міс. вироб. СБ, (100Вт), кВт*год (2006)
	Міс. вироб. СБ, (100Вт), кВт*год (2007)
	Міс. вироб. СБ,  (100Вт), кВт*год (2008)
	Міс. вироб. СБ, (100Вт), кВт*год (2009)

	Січень
	2,229
	3,056
	2,785
	1,077
	1,695

	Лютий
	3,955
	3,225
	4,71
	2,634
	3,517

	Березень
	6,303
	8,199
	7,024
	5,072
	7,851

	Квітень
	6,394
	9,898
	7,735
	8,971
	8,093

	Травень
	10,608
	10,949
	11,23
	8,289
	11,131

	Червень
	8,995
	10,536
	10,983
	9,539
	10,122

	Липень
	11,526
	11,697
	10,599
	10,315
	10,143

	Серпень
	11,425
	10,854
	10,308
	9,996
	11,612

	Вересень
	8,153
	6,322
	10,148
	8,793
	10,974

	Жовтень
	6,435
	5,12
	6,874
	5,36
	7,274

	Листопад
	2,877
	2,597
	1,239
	4,993
	3,103

	Грудень
	4,42
	4,454
	3,687
	2,309
	1,341

	    Σ
	83,32
	86,91
	87,32
	77,35
	86,86


[image: image1.png]m2003
2004
| 2005
m 2006
W 2007

2008
2009




Було побудовано графік місячного виробітку енергії сонячними батареями в м. Харків (2003-2009 рр.). На графіку (рис.1) показано різницю надходження та відповідно виробітку сонячної радіації в м. Харків за 2003-2009 роки. 

Рис. 1 Динаміка потенціалу помісячного виробітку електричної енергії сонячними батареями (2003-2009 рр.)
Висновки: 
1. Опрацьовано методику розрахунку сонячної радіації. На основі цієї методики було розраховано потенціал сонячної радіації для території міста Харків. 
2. Оцінені сонячноенергетичні ресурси м. Харків.
3.  Розрахована кількість енергії, яка потрібна для забезпечення населення Харкова, а також площа території (табл. 2), яку потрібно було б покрити сонячними батареями для забезпечення населення енергією.

Таблиця 2
Розрахункові дані виробітку енергії сонячними батареями та площі поверхні сонячних батарей для забезпечення потреб населення в енергії
	Рік
	Річний виробіток енергії СБ (ГВт)
	S поверхні СБ для задоволення потреб міста (км2)

	2003
	26964
	292,61

	2004
	25594
	308,28

	2005
	25829
	305,47

	2006
	26941
	292,86

	2007
	27977
	291,47

	2008
	23977
	329,06

	2009
	26925
	293,04


Список використаних джерел:
1. Величко С.А. Природно-ресурсне забезпечення гібридних геліо-вітроенергетичних систем (в межах рівнинної території України): дис. кандидата географічних наук: 11.00.11 // Величко Сергій Анатолійович.- Х: 2006.- 300с.

2. Волеваха М.М.  Енергетичні ресурси клімату України // Волеваха М.М., Гойса М.І.  – К: Наук. думка, 1967. – 132 с.

3. Гельмут Е. Климат города // Гельмут Е., Ландеберг Г.Е. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1983. – 247 с. 

4. Климат Харькова. Под ред. В.Н. Бабиченко. – Ленинград: Гидрометеоиздат. – 1983. – 216 с.
