Сапаров О., ДЭН-Т12-1
ГАЗОГЕНЕРАТОР СВЕРХЗВУКОВЫХ ГАЗОВЫХ СТРУЙ, РАБОТАЮЩИЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ ТУРКМЕНИИ

Для  термического  разрушения естественных минеральных  сред в  горнодобывающей,  камнеобрабатывающей,  и строительной промышленности используются   газоструйные  термоинструменты,  работающие на  газообразном  окислителе  ( кислороде,  воздухе )  и  жидком  горючем  ( керосине,  бензине ).

Значительный  интерес  представляет  использование   в  этих  инструментах  в  качестве  горючего  природного  газа  Туркмении  месторождения  « Галкыныш »,  в  состав  которого  входит  98%  метана  и  гомологи  метана -  пропан,  гелий,  этан,  бутан,  иногда  сероводород,  гелий  и  углекислый  газ.  Шебелинский  газ   содержит  92,8%  метана.

Газоструйный  газогенератор  может  быть  рабочим  органом  термоотбойника,  газоструйного  терморезака.

Основными  исходными  величинами,  определяющими  параметры  газогенератора,  являются:  относительная  площадь  критического  сечения  сопла,  количество  подведенного  тепла,  т.е.  коэффициент  избытка  воздуха  и  заторможенное  давление  в  конце  или  в  начале  камеры  сгорания.

Параметры  на  входе  в  камеру  сгорания  устанавливаются  в  зависимости  от  этих  величин.

Максимальное  значение  температуры  горения,  а  также  температуры  и  скорости  газа  на  срезе  сопла соответствуют  значению  избытка  окислителя   α = 1.   Отклонение  коэффициента  избытка  окислителя  от  этого  значения  ведет  к  снижению  параметров  газа  и  увеличению  расхода  топлива

Работа выполнена под руководством доц. кафедры ТЭ и Э Загребельной Л. И.