Сугак А.И.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ZARIF ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ ДВУХНИТОЧНОГО ЦЕПНОГО СТЕЖКА ПЕРЕД ЧЕЛНОЧНЫМИ ШВЕЙНЫМИ МАШИНАМИ И СУЩЕСТВУЮЩИМИ ШВЕЙНЫМИ МАШИНАМИ ДВУХНИТОЧНОГО ЦЕПНОГО СТЕЖКА

Применение вращающегося петлителя позволило получить новый тип 401 двухниточного цепного стежка, где петля верхней нити и петля нижней нити повернуты на 180°, у которого нижняя сторона очень похожа на челночный стежок типа 301.

Игла не принимает участия в предварительной затяжке петли верхней нити, находящейся в предыдущем стежке, что позволило использовать иглу с одной длинной канавкой (игла с одной длинной канавкой более стойка на продольный изгиб, чем игла с двумя длинными канавками).

Игла при движении вниз не столкнется с петлителем, что позволяет увеличить срок службы иглы и петлителя. Около иглы нет подвижных и неподвижных ограничителей, что позволяет увеличить срок службы иглы и упрощать конструкцию швейной машины.

Две вращающиеся двухдисковые кулачковые нитепритягиватели для верхней нити и нижней нити, затягивают нитей плавно, что позволяет снизить количества обрывов нитей в процессе шитья.

Двухдисковый кулачковый нитепритягиватель для верхней нити подаёт верхнюю нить к игле (после затяжки петли верхней нити) за 5° поворота главного вала, что позволило швейной машине шить материалов с толщиной 7 мм при ходе иглы 32 мм.

Швейная машина на 100% гарантирует соединение различных материалов и утолщенных швов без пропуска стежка, что значительно повышает качества шва, так как, шов двухниточного цепного стежка очень легко распускается с места пропуска стежка. В швейной машине максимальный допустимый зазор между носиком петлителя и иглой равен 0,5 мм, что позволяет исключить регулировку петлителя относительно иглы при переходе на другой номер иглы. Легко можно переходить от нового нормального типа 401 к новому эластичному типу 401 и наоборот, без регулировки натяжения нитей.

Очень простая механическая конструкция швейной машины. Из шести рабочих органов (игла, петлитель, толкатель, нитепритягиватель для верхней нити, нитепритягиватель для нижней нити, зубчатая рейка) три рабочих органа (петлитель, нитепритягиватель для верхней нити, нитепритягиватель для нижней нити) совершают равномерное вращательное движение. Рабочие органы петлителя, толкателя, нитепритягивателя для верхней нити, нитепритягивателя для нижней нити имеют очень простую конструкцию.

___________________________________________________________________

Руководитель :ассистент кафедры Т и Д Бирюкова Е.Н.