Саварина Ю.С.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ И КОНСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ

Актуальность исследования. Тема выбора внешней формы и конструкции платьев остается актуальной всегда, так как для  того, чтобы разработать модель нужно ознакомиться с модными тенденциями форм и конструкций изделия.

Цель работы. Проанализировать признаки, применяемые при анализе разновидностей форм, силуэтов, видов стилевого решения и конструкций (покрой, отделку и членения) для  современных женских платьев.

Основное содержание работы. Поверхность одежды не имеет правильной геометрической формы и представляет собой сложную криволинейную поверхность, изменяющуюся и развивающуюся в пространстве и во времени. Форма одежды не существует вне человека, его образа, пропорций. Определённые части тела человека покрывают различные  виды или части одежды. Внешняя форма одежды – один из основных элементов её  композиции. При исследовании внешней формы выделяют 4 аспекта:

1-материально-декоративный – ткань, фактура, цвет, декоративные линии, отделки, видимые швы;

2- степень свободы одежды – степень прилегания к фигуре в различных точках, прибавки на свободное облегание;

3- структурный аспект – пропорции, симметрия, геометрический вид формы и связь между частями;

4-аспект пластики фигуры – пластичность формы самой фигуры человека.

Стилевые решения современной одежды чрезвычайно разнообразны. Один и тот же стиль может иметь разные названия или вариант. Одежда классического стиля характеризуется деловитостью, подчеркнутой строгостью и подтянутостью формы, минимумом деталей. Декоративная отделка в такой одежде почти отсутствует. Все в ней должно быть рационально и соответствовать определенному назначению. Пропорции одежды классического стиля соответствуют естественным пропорциям фигуры человека. Основные членения формы одежды проходят в местах естественных членений фигуры. Линия талии в одежде совпадает с линией талии фигуры, линия проймы проходит в месте сочленения руки с телом, линия горловины – в месте сочленения шеи с туловищем. Линии формы в целом и деталей просты, лаконичны. Выбор того или иного стилевого решения моделей одежды зависит от вида и назначения одежды. Например, для нарядной женской одежды можно использовать как классический стиль, так и стиль “фантази”, для одежды повседневного назначения – спортивный и классический стиль, для рабочей одежды – спортивный стиль и т.д. Силуэтом  принято называть плоскостное изображение объёмной формы. Используя такое понятие силуэта, специалисты имеют в виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а её условное схематическое изображение. Силуэты в одежде классифицируются:

•	по степени прилегания изделия к фигуре (полуприлегающий, приталенный, прилегающий, прямой, свободный, расширенный),

•	по виду геометрической формы, которой он может характеризоваться или к которой приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, в виде двух  треугольников с усечёнными вершинами – Х- образный).

Очень часто при характеристике силуэта используют различные символьные обозначения силуэта, акцентирующие главное в форме изделий. Так появляются  силуэты А, Д, Х, Т, S, V – образные. От  силуэта зависит ширина плечевого пояса - естественная, увеличенная, зауженная, а так же высота и форма плечевой линии - естественная; повышенная; повышенная с прогибом в средней части;  покатая.

В зависимости от величин прибавок по линии талии различают формы с: плотным прилеганием (прибавки минимальные), полуприлегающие (прибавки на 2—4 см больше минимальной), свободные формы (прибавки на 4—8 см больше плотного прилегания). Положение линии талии подразделяют на:естественное, повышенное,  пониженное.

В изделиях платьевого ассортимента глубина проймы имеет немалую значимость при создании композиционного решения. Целесообразно выделить такие варианты: завышенная пройма, среднетиповая, заниження. Покрой рукава играет огромную роль. Зависит от вида линии втачивания. Можно выделить следующие покрои рукава:  с втачным рукавом;  с рукавом реглан;  с цельнокроеным рукавом. В платье воротник играет декоративную роль, а зачастую он совсем отсутствует. По способу втачивания воротников все изделия можно разделить на три группы. 1. Изделия с цельновыкроенными воротниками; 2. Изделия с втачными воротниками; 3. Изделия без воротников. А виды вырезов горловины бывают:1. Круглый вырез; 2. Треугольный вырез; 3. Квадратный вырез; 4. Без выреза (лодочка); 5. Фантазийный.

Отделка - должна дополнять, украшать изделие. Кроме того, она должна придавать ему тот или иной характер, определять время его носки (зимнее, летнее), назначение (домашнее, для работы, выходное) и т. п. Членение может быть двух видов: полное, или сплошное, и неполное, иллюзорное или прерывистое. В первом случае форма действительно разделена на части, во втором членение является иллюзией разделения. Членение формы одежды может быть горизонтальным, вертикальным и диагональным. Членение по горизонтали дает ясное представление об основных частях фигуры человека, подчеркивает степень значимости той или иной формы, создает зрительное движение — динамику формы. Членение по вертикали позволяет установить равновесие, добиться устойчивости формы. Членение по диагонали разрушает равновесие формы, нарушает ее статичность или подчеркивает асимметричность одежды, придает ей живость, подвижность. Застежки в платьях служат для увеличения размеров деталей и могут начинаться от любой точки детали, проходя обязательно через зону, которую необходимо расширить.

Выводы: Форма имеет большое значение при проектировании новых моделей женской одежды. В ходе работы выделены основные композиционные признаки, которые характеризуют как габариты внешней формы, так и характер ее поверхности. Все эти признаки необходимо учитывать при анализе моделей-аналогов и проектировании моделей современных женских платьев.

________________________________________________________________________

Работа выполнена под руководством доцента каф. ТД,  к. пед. н. Кириченко О.М.