Гуренко И.И.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН ФИРМЫ  JUKI.

Корпорация Джуки  имеет в своем составе научно-исследовательский институт, который специализируется на создании новых машин, приспособлений, разработке новых типов организации труда в швейном сборочном производстве, автоматизации оборудования и технологических процессов.

Для одноигольной промышленной швейной машины челночного стежка разработан механизм подрезки края материала. В зависимости от типа и толщины ткани угол падения ножа может меняться. Нож приводится в рабочее состояние простым нажатием прижимной пластины на рукаве машины и отключается при помощи нажатия кнопки выключения ножа.

Для серии одноигольных машин челночного стежка разработан механизм комбинированного продвижения ткани. Серии машин  для легких и средних материалов имеют дифференциальные механизмы подачи материала, например JUKI MO-6716S FF6-40H , а также функции нижнего и игольного продвижения ткани. Широкий диапазон регулировки натяжения нити, нитенаправитель увеличивающий стабильность формирования петлеобразования и снижающий скручивание нити.

Выпускаются оверлоки и распошивальные машины с плоской и цилиндрической платформой, некоторые серии машин с автоматическими устройствами для смены шпуль.

Промышленное швейное оборудование JUKI LH-3588AGF имеет механизм микро подъёма. При работе со скользкими и эластичными материалами для снижения давления на материал оператор может поднять прижимную лапку на минимальное расстояние путем регулировки штыря эксцентрика, расположенного на рычаге подъема.

Разрабатываются промышленные швейные машины с оптимизированными системами смазки, что гарантирует отсутствие масляных пятен на изделии. Применяется технология «полусухая головка». Основная часть машин работают с фрикционным приводом, некоторые с автоматизированным приводом.

Новинка фирмы— машина цепного стежка для выполнения декоративной строчки МР-200N. Новая машина, в отличие от предыдущих моделей, позволяет выполнять стежки большей длины, а также использовать более толстую нить. Разработан сенсорный цветной жидкокристаллический мультипрограммный механизм. Все необходимые параметры шитья: величина сборки ткани, натяжение игольной нити, длина стежка и др. вводятся в память машины. Все параметры сохраняются на дискете или заносятся в память компьютера для их последующей передачи при дистанционном управлении производством.

____________________________________________________________________

Руководитель :ассистент кафедры Т и Д Бирюкова Е.Н.