Федюшин А.И., Телегина И. В.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ СALL-ЦЕНТРА

Сегодня существенно выросли требования в части обслуживания потоков входящих вызовов и совершенствования алгоритмов распределения вызовов. Прикладное программное обеспечение Call-центра должно иметь возможность гибко управлять длиной очередей, в зависимости от различных критериев перенаправляя поступающие вызовы в ту или иную очередь, или переадресуя их на автоинформационный сервер. Должен обеспечиваться динамический анализ длины очередей и соответствующая индикация управляющему персоналу Call-центра.

Обязательным атрибутом любого современного Call-центра является и мощная подсистема IVR, обеспечивающая возможность организации диалога с пользователями, выдачи им необходимой информации и при необходимости получения информации от пользователей без участия оператора.

Для расчета требуемого числа автоматизированных рабочих мест операторов  необходимо формирование математической модели процесса функционирования Сall - центра. Используя математическую модель системы, можно получить такие показатели, как средняя длительность ожидания обслуживания вызовов и средняя длина очереди вызовов в данной системе. Для определения достоверности результатов, полученных с помощью математической модели, необходимо сравнить процент потерянных вызовов, полученный с помощью модели со статистическими данными о работе операторов в реальном Сall – центре. При этом очень важно, чтобы статистика, отображающая всю последовательность функционирования Сall-центров, была полной и детальной. Это позволяет эффективно и точно рассчитать функциональные параметры Сall-центров, а также своевременно внести необходимые изменения в его работу. Нехватка таких данных позволяет делать лишь приблизительные оценки многих важных характеристиках качества обслуживания, что, кстати, характерно для проектирования большинства украинских Сall-центров, когда берутся за основу данные расчетов по простым моделям типа M/M/N, M/M/N/N, M/M/N/B. Выходом из ситуации является использование имитационных моделей.

Имитационная модель позволяет воспроизвести весь процесс функционирования Call - центра с сохранением логической структуры, связи между его компонентами и последовательность протекания их во времени. Для количественной оценки преимущества Call – центра, работающего с  IVR, в данной работе была разработана имитационная модель такого центра в системе GPSS.

Программа реализована в виде двухфазной модели системы массового обслуживания (СМО), в которой вызов сначала поступает на IVR, модель которого представлена в виде одноканальной СМО. В разработанную модель Call – центра введен фрагмент, в котором представлена модель IVR. В модели функционируют 10 операторов, длина очереди ожидания ограничена 10.

Предложенная модель в отличие от аналогов позволяет  получить зависимости числа обслуженных вызовов и процент потерянных вызовов от количества операторов, гистограммы среднего времени ожидания в очереди  при  разных значениях К (числа работающих операторов), гистограмму длины очереди, и подтверждает эффективность использования системы с IVR на практике.