Домнич О.С.

ОСОБЛИВОСТІ НАСТІЛЬНОЇ ПОЛІГРАФІЇ

Останніми роками настільні пристрої, що друкують різноманітні папери, щільно увійшли до нашого побуту. Тому виникла можливість створення настільної друкарні для друку невеликих по тиражу видань. Проте виникає ряд труднощів, пов'язаних з нерозумінням користувачем деякої технологічної тонкості процесу друку листівок і різною системою підходу до візуального сприйняття якості отриманих відбитків отриманих на різних пристроях, що задіяні у настільної поліграфії.

Проблема якості відбитків, що отримані при друку в таких умовах, залежить не тільки від уміння користувача створювати оригінал-макет дру-карського видання, але і від фізики формування зображення задіяних пристроїв. Фізика формування зображення різноманітна для кожного окремого пристрою, що використовуються в настільної поліграфії. Так, наприклад, монітор формує зображення по одних фізичних законах, а друкарський пристрій по інших.

Використовуючи монітор, ми маємо справу з так званим адаптивним RGB - синтезом, де кожен конкретний колір виходить оптичним змішенням трьох складових кольору - червоного (Red), зеленого (Green) і синього (Blue) каналів. Монітор з електронно-променевою трубкою, або ЕЛТ (Cathode Ray Tube, CRT) при побудові зображення використовує одну або три електронні гармати. У першому випадку, при використанні одного каналу, ви одержите монохроматичне зображення, з деяким числом градацій цього кольору, оскільки монітор є півтоновим пристроєм, і кожен його люмінофорний елемент, що формує на екрані зображення, здатний випромінювати світло з декількома рівнями яскравості. У звичайних кольорових кінескопах використовуються три електронні гармати червоного, зеленого і синього кольорів. При максимальній і збалансованій інтенсивності у всіх трьох гарматах ми отримуємо білий колір. При відмінностях в інтенсивності різних гармат ми отримуємо потрібний колір, утворений з сумарної яскравості кожного окремо взятого основного кольору.

Пристрої, що наносять зображення на папір, проводять синтез кольору, використовуючи абсолютно інші фізичні і оптичні закони. Зображення на папері не випромінює світло і, кольори, які ми бачимо, розглядаючи одержаний відбиток, - це фактично оптичний синтез відображених променів світла, що поступили від деякого джерела освітлення. Промені світла, відображаючись від даної ділянки зображення, частково поглинаються, а частково відображаються від нього. Відображені промені світла і визначають той колір або відтінок кольору, який ми бачимо в певній точці зображення. Ця модель формування кольору одержала назву субтрактивного синтезу, оскільки колір спостережуваної крапки є різницевою складовою світла, падаючого на неї і світла, поглиненого нею.

Робота виконана під керівництвом доц. каф. ІКіПТ Маршуби В.П.