# Василець Т.Ю. НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ЯК УНІВЕРСАЛЬНІ МОДЕЛІ

При синтезі алгоритмів управління необхідна наявність математичної моделі об’єкту управління. Оскільки тип і взаємозв'язок нелінійностей в об'єкті управління, як правило, не відомий, для синтезу регуляторів систем слід використовувати яко­ мога більше універсальні структури моделей. Нейронні мережі є саме такими струк­ турами.

Найбільш ефективними в завданнях управління є прямонаправлені мережі, що характеризуються наявністю зв'язків між нейронами тільки в прямому напрямку без зворотних зв'язків усередині мережі – багатошаровий персептрон (БП). За допомо­ гою БП можна апроксимувати з бажаною точністю будь­які статичні функції. Крім того, попередні значення вхідних / вихідних координат у вхідному векторі дозволя­ ють надати прямонаправленное мереж динамічні властивості. БП забезпечує компа­ ктне представлення нелінійного об'єкта. Важливим є наочність, що виражається в тому, що персептроне представлення моделі еквівалентно традиційному. Це дозво­ ляє використовувати для визначення параметрів штучних нейронних мереж добре розвинені методи оцінювання, що використовуються при традиційному підході

При нейронній ідентифікації об’єктів і систем найчастіше застосовуються NARX мережеві моделі. Ці моделі параметризуються лінійно і тому використову­ ють стандартні методи тренування мережі. Прямий нейронної NARX моделі нелі­ нійної динамічної системи відповідає такий вираз:

yˆ(k ) 

f  y(k 1)...y(k  ny ),u(k  nk )...u(k  nu  nk  1), w ,

(1)

а нейронної інверсній NARX моделі:

uˆ(k )  g  y(k  nk )...y(k  nk   ny ),u(k 1)...u(k  nu   1), w  ,	(2)

де  f ,  g  – функції, що реалізуються ней­

ронними мережами;  u, y  – вхідна і вихі­

дна координати відповідно;

uˆ, yˆ

– зна­

чення координат на виході мережі; w –

матриця лінійних параметрів мережі; nk

а)

Рис. 1. Пряма а) і інверсна

б) нейромережеві NARX моделі

– запізнювання  в  системі,  найчастіше nk  1. Вирази (1) і (2) можна представи­ ти графічно у вигляді структурних схем, показаних на рис.1. NARX моделі харак­ теризуються більш високою якістю іде­

нтифікації при зашумленних тренувальних даних. Таким чином, NARX нейромоделі можуть бути успішно застосовані для вирішення завдань управління складними не­ лінійними процесами і об’єктами.

Література.

1. Narendra K.S., Parthasarathy K. Identification and control of dynamical system using neural networks // IEEE Trans. Neural Networks. – 1990. – Vol.1. – №1. – P. 4­27.