Александров О.В., Цихановська І.В.  УІПА, м. Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ТА ТЕРМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЬ В СИСТЕМІ: ОЛІЯ – ЛІПІДО – МАГНЕТИТОВА СУСПЕНЗІЯ (частина 8)

Таким чином, введення добавки ЛМС в  олії  впливає на процеси окиснення і, вірогідно, на процес термополімерізації і циклізації.  Проаналізувавши фізико-хімічні характеристики: кислотне, йодне та пероксидне (перекисне) числа,  відібраних зразків рослинної олії з добавкою ліпідо – магнетитової суспензії та без добавки ЛМС, можна сказати, що їх значення відповідають нормативним; добавка магнетиту в складі ЛМС надає позитивний вплив на збереження якості та продовження строків застосування олій.

Висновки.

- Результати дослідження  впливу добавки ліпідо – магнетитової суспензії на процеси окиснення соняшникової олії при багаторазовій термообробці в умовах аналогічних їх використанню при виготовленні страв  «fast - food» показали, що додавання 0,75-1,0 мас.%  ліпідо-магнетитової суспензії в соняшникову олію уповільнює процеси окиснення  та позитивно впливає на органолептичні показники отриманої продукції, а також подовжує термін зберігання.

- Після десяти циклів нагрівання до температури 160ОС – 200ОС визначені величини йодного, кислотного та пероксидного числа мають значення:

- йодне (в г І2/100 г ):  103,0  для олії без добавки ЛМС і 139,0 для олії з добавкою ЛМС;

- пероксидне (в ммоль½О/кг): 3,40  для олії без добавки ЛМС і 2,05 для олії з добавкою ЛМС;

- кислотне (мг КОН/г): 0,68 для олії без добавки ЛМС й 0,21 для олії з добавкою ЛМС.

Література:

1. Эммануэль Н.М., Лясковская Ю.Н. Торможение процесса окисления жиров. М.: Пищепромиздат, 1961. – 360 с.

2. Halliwell B., Aeschbach R., Löliger J., Aruoma O.I.//Food Chem.Toxicol. – 1995, - Vol.33, p.601.

3. Хімія жирів /За ред. Ф.Ф. Гладкого. – Харків: НТУ «ХПІ»,2002.-452с.