Александрова Н.А.

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МАНЕКЕНА ТОРСА ФИГУРЫ

Для создания виртуального манекена торса фигуры человека необходимо обеспечение возможности получения его поверхности, соответствующей как стандартным измерениям, так и антропометрическим данным конкретного клиента, в частности, при индивидуальном пошиве швейных изделий.

Базовая модель обеспечивает анатомическую естественность, адекватную пластику, топологию и эстетичность поверхности манекена. Поверхность манекена считаемся нелинейной поверхностью высокого порядка, заданной гибридной параметрической моделью.

Государственные стандарты на проектирование швейных изделий содержат перечень преимущественно обхватных и дуговых размерных признаков, неоднозначно задающих форму и размеры тела. Для построения манекена по этим параметрам необходимо дополнительно иметь информацию о форме фигуры (осанке, форме талиевых треугольников, выступе грудных желез, живота, ягодиц и т.п.).

В качестве объемной формы использована информация о форме базового манекена условно-типового телосложения с ведущими размерными признаками: рост Р, подгрудный обхват Ог4, обхват талии От и обхват бедер Об.

Пространственная форма базовой модели, полученная путем сканирования скульптурного эталона манекена женской фигуры для проектирования корсетных изделий, включает параметры 17 горизонтальных сечений, каждое из которых задано координатами от 8 до 16 точек. Для удобства моделирования формы мышечных и жировых тканей торс на данных участках имеет минимальную объемную форму (на участке груди манекен принимает форму грудной клетки, имеет плоский живот и уплощенные ягодицы).

Получение манекена с другими размерными параметрами осуществляется путем деформации базовой модели таким образом, чтобы выполнялся набор накладываемых ограничений, и величина деформации была минимальной. Для этого используется алгоритм изменения манекена под каждую из групп независимых параметров (например, обхватов) относительно анатомических реперов (например, ключевых точек), заключающийся в установлении точного значения параметра на участке измерения. Это позволяет изменять манекен под задаваемые параметры с соблюдением гладкости и эстетичности, пластики и антропоморфности поверхности.

Литература

1.     Baek S.Y., Lee K. Parametric human body shape modeling framework for human-centered product design. Comput. Aided Des. 2012, no. 44 (1), pp. 56–67.