Фесенко Л.Д.

АНАЛИЗ ВОЗБУЖДЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОДИПОЛЬНОГО ПЕРЕХОДА СИЛЬНЫМ РЕЗОНАНСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЛАЗЕРА НАКАЧКИ

Лазеры с оптической накачкой мощным монохроматическим излучением как динамическая система состоят из электромагнитного поля накачки в резонаторе лазера и молекул активной среды, где энергия накачки преобразуется в энергию когерентного излучения дальнего ИК диапазона. С одной стороны, активная среда за счет вынужденного излучения создает электромагнитное поле субмиллиметрового диапазона в резонаторе лазера, а с другой стороны, поле резонатора вынуждает активную среду излучать. Таким образом, задача определения поля в лазере является самосогласованной задачей взаимодействия активной среды с полем.

Для ее решения необходимо решать совместно уравнения Максвелла – Лоренса, описывающие влияние системы зарядов на электромагнитное поле, и квантовые уравнения движения зарядов активной среды в этом поле.

Такой метод подхода к решению задачи анализа механизма работы субмиллиметровых лазеров сопряжен с большими трудностями. Поэтому на практике используется более простой и менее общий подход к рассмотрению взаимодействия излучения с активной средой, который получил название полуклассического подхода.

При этом подходе активная среда рассматривается с помощью усредненных по ансамблю молекул уравнений для матрицы плотности, диагональные элементы которой характеризуют вероятности заселенностей уровней, а недиагональные элементы матрицы плотности исключаются.

Это приближение приводит к кинетическим уравнениям, описывающим активную среду.

Модель, построенная методом скоростных уравнений на основе трехуровневой системы, была применена в работе [1] для получения выражения для коэффициента усиления субмиллиметрового лазера с оптической накачкой. Эта и последующие работы, использующие модель скоростных уравнений, позволили объяснить ряд особенностей субмиллиметровых лазеров с оптической накачкой: сильную зависимость выходной мощности от давления активной среды, размеров резонатора, характеристик переходов поглощения и т.д.

В работе [2] достаточно подробно проанализировано влияние медленных релаксационных процессов, таких как колебательно-поступательная релаксация, диффузия молекул из накачиваемого объема активной среды и релаксация на стенках ячейки.

В данной работе предполагается подробно рассмотреть механизм вращательной релаксации дипольных молекул за счет столкновений его влияние на эффективность работы лазеров с оптической накачкой.

Література: 1. Tucker J.R. Theory of a FIR gas laser//Conf. dig. Int. Conf. SMMW and their Applications. JEEE Cat.CHO. 856.-1974.-Р.17-18.           2. Бакуменко В.М., Фесенко Л.Д., Бакуменко А.В. Определение релаксационных констант молекулы СН3СN//Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн.сб.1998. Вып.108.С.134-137.