Егоров А.Б.
ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ УКРАИНЫ

Передача электрической энергии от генераторов к потребителям является сложным физическим процессом многократного преобразования энергии и требует наличия в процессе этого преобразования различных форм поддержания электрических и магнитных полей, а следовательно, наличия как активной, так и реактивной составляющих мощности передачи (преобразования). Выработка реактивной мощности не требует непосредственного расхода топлива, но ее передача по сети вызывает затраты активной энергии в виде потерь электрической энергии и дополнительно загружают элементы электрической сети, снижая их общую пропускную способность. В связи с этим увеличение выдачи реактивной мощности генераторами с целью доставки ее потребителю нецелесообразно.

Экономические интересы как сетевых предприятий, так и предприятий-потребителей в настоящее время требуют особого внимания к компенсации реактивной мощности посредством компенсирующих устройств. Это и надежность электроснабжения потребителей, и надежность электрических сетей и энергосистем.

Однако начало перехода электроэнергетики Украины на путь конкурентных рыночных отношений повлекло за собой изменение нормативной базы в сфере энергетики. Как показало время, в некоторых случаях это оказалось не совсем оправданно. Потребители электрической энергии перестали участвовать в поддержании коэффициента мощности и компенсации реактивной мощности на шинах нагрузок (из баланса энергосистем Украины  выпало свыше 10 тыс. МВАр устройств компенсации реактивной мощности потребителей). Отменили важную функцию потребителей электрической энергии в обеспечении устойчивости работы энергосистем за счет поддержания напряжения в узлах и на шинах нагрузок и компенсации реактивной мощности.

Достаточно наглядно все вышеуказанные недостатки проявились и привели к аварии в энергосистемах Москвы, Московской и Калужской областей, происшедшей 25 мая 2005 года. Этому, безусловно, способствовало наличие также и ряда других недостатков, но при надлежащей компенсации реактивной мощности потребителями не было бы снижения напряжения и перегрузки линий электропередачи и, соответственно, не были бы созданы условия для аварии.

Поэтому явно назрела задача по нормализации потоков реактивной мощности и напряжения, в которую должны быть вовлечены все субъекты баланса реактивной мощности, и в первую очередь – потребители.

ВЫВОДЫ

Уменьшение в распределительных сетях балластных потоков реактивной мощности за счет ее компенсации у потребителя или на конечных подстанциях электросетевых компаний позволит при наличии в энергоузлах тех же объемов активной мощности и той же пропускной способности сетей снабжать дополнительных потребителей. А это обеспечит в определенной степени прирост потребления активной мощности без увеличения ее вырабатывания в узле (регионе) или без увеличения ее перетока из других энергосистем.