Методика определения поглощенной дозы в выбранной патологической зоне

Щербань В.П. (д.м.н., ст. науч. сотр. Старенький В.П.)

Методика визначення поглиненої дози в обраній патологічній зоні

Щербань В.П. (д.м.н., ст. наук. пр. Старенький В.П.)

Лучевая терапия – воздействие на раковые клетки ионизирующим излучением с целью прекращения их функционирования. Это область, которая требует крайне высокой точности применения, поскольку не существует способа влиять исключительно на пораженные заболеванием участки больного. Вместе с тем, при малых количествах энергии возможно добиться колоссального результата[1]. Следовательно, очень важным  является вопрос о распределении поглощенной дозы в организме человека.

Как правило, для выздоровления больного требуется весьма большая доза, которая могла бы сильно навредить при одноразовом облучении. Поэтому обычно необходимую дозу разбивают на порции по  2 Гр. Кроме того, для ослабления влияния на здоровые ткани путем уменьшения количества порций на один участок тела, пациент облучается несколькими (2 или 3) полями с максимумом поглощения в месте расположения опухоли.

Человеческое тело – гетерогенная среда, компоненты которой по-разному поглощают излучение. Для расчетов изменения поглощения излучения при прохождении через человека применяются числа Хаунсфилда. Шкала Хаунсфилда применяется для расчета поглощенной дозы излучения в современной компьютерной томографии для визуальной и количественной оценки плотности визуализируемых структур.

В данной бакалаврской дипломной  работе рассмотрен вопрос о реализации методики, основанной на определении коэффициента линейного ослабления вещества на основании данных о его число Хаунсфилда. Объектом исследовния являлась томограмма головы пациента. Поглощенная доза определялась путем внесения поправок в данные поглощения, полученные из облучения водного фантома [3], согласно шкалы Хаунсфилда.

Вследствие вариации коэффциента поглощения в объеме мозгового вещества, в работе проведена градуировка яркости визуального отображения вещества по рентгеновской плотности.

В области действия излучения определялась яркость пикселей по следующей формуле:

Y=0,3R+0,59G+0,11B                                               (1),

где Y – яркость,  R – красная составляющая цвета, G – зеленая составляющая цвета, B – синяя составляющая цвета. Далее в соответствии с разной яркостью вещества, ему присваивалось число Хаунсфилда от +2 до +32. Для костной ткани по всему объему было присвоено среднее значение +1000.

Результаты, полученные применением данной методики, показали, что на область интереса (место локализации опухоли) приходится более 95% поглощенной дозы. Проведено сравнение приведенных результатов с данными, полученными на штатном клиническом оборудовании. Согласно им поглощенная доза в области интереса составляет 100% поглощения. Различие в результатах объясняются тем фактом, что в случае расчёта в клинических условиях производился расчет от трех суммирующихся полей, а не одного, как в исследовательской работе.

Список использованной литературы:

- Шайн А.А. Онкология. Учебник для студентов медицинских вузов. — медицинское информационное агентство – МИА, 2004 г.. — 544 с.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ. Международные практические рекомендации по дозиметрии, основанные на эталонах единицы поглощенной дозы в воде © МАГАТЭ, 2004 Напечатано МАГАТЭ в Австрии Июнь 2004 STI/DOC/010/398

- М. Хофер "Компьютерная Томография, базовое руководство", М. Медицинская литература, 2008