# Бурдейна В.М. СИСТЕМИ З НАПРЯМКОМ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ОБРОБКИ ОТВОРІВ МАЛОГО ДІАМЕТРУ

Планування і проведення повного факторного експерименту типу 24 дозволяє отримати математичну модель точності обробки координованих отворів [1]. Кожна точка плану експерименту є один досвід і визначається практичним полем розсіювання в і о. Гіпотеза про однорідність дисперсій полів розсіювання в кожній точці плану експерименту перевірялася за критерієм Кохрена і показала їх однорідність [2,3]. За результатами експериментів оцінювалися коефіцієнти рівняння регресії і знаходилися шукані математичні моделі полів розсіювання розмірів і відхилень. Збільшення діаметра dи і довжини направляючої втулки lВТ зменшує величину полів розсіювання від розмірів бази (В) і позиційних відхилень (О), а збільшення вильоту інструменту і підвищення фізико­механічних властиво­ стей оброблюваного матеріалу збільшують в і о. [4].

Рівняння [2] рекомендуються для розрахунку полів розсіювання при використанні кондукторних втулок, в яких діапазон довжин направляючої частини знаходиться в межах від 5 мм до 20 мм. Також вильоти інструменту за торець втул­ ки повинні змінюватися в межах від 1 мм до 5 мм, а межі зміни діаметрів ­0,5 мм dи  3,5 мм і твердість оброблюваного матеріалу 500 МПа  НВ 2500 МПа.

У всіх випадках збільшення полів розсіювання в залежності від вильоту інструменту за торець втулки більш істотний (на 14%) при утворенні від розміру бази, ніж при утворенні позиційного відхилення. При проектуванні технологічних систем з насадками і кондукторами на верстатах типу ХММ найдоцільніше для підвищення точності обробки вибирати мінімальні зазори в межах (10­15) мкм, високі кондукторні втулки (lВТ = 18 мм) і малі вильоти (LХ = 1­2 мм) .

Литература:

- Основы проектирования технологических процессов механосборочного производства [Текст] / А.В. Михайлов, Д.А. Расторгуев, А.Г. Схиртладзе – Тольят­ ти: ТГУ ­2004. – 201 с.

- Соколовский, А. П. Научные основы технологии машиностроения. [Текст] / А. П. Соколовский.– М.: Машгиз, 1955. – 515 с.

- Исследование факторов, определяющих точность обработки деталей на агрегатных станках ХПО. Отчет о НИР. / Э. А. Пащенко, В. А. Чепела, Н. В. Латы- шев- УЗПИ // Инв. № 02840041668. – Харьков, 1983. – 90 с.

Справочник технолога­машиностроителя [Text] / под ред. А.Г. Косиловой. Т.2

- М.: Машиностроение ­ 1985­ 496с.