Байназаров Бахтияр

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ АВТОТРАНСПОРТА

Цель работы: Ознакомиться со следствиями загрязнений атмосферного воздуха автомобильными выбросами, их составом, масштабами. На практике определить загрузку автотранспортом улицы Университетской ( с оживленным движением автотранспорта и где много транспортных развязок и светофоров), оценить степень загрязненности атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей (по концентрации СО).

Степень загрязненности воздуха автотранспортом зависит не только от интенсивности движения, грузоподъемности машин, количества и характера выбросов, а и типа застройки, рельефа местности, погоды, направления ветра, влажности и температуры воздуха. Поэтому все эти особенности нужно отмечать. Наклон определяли визуально или с помощью эклиметра, скорость ветра – анемометром, влажность воздуха – психрометром, содержание СО, пыли, оксидов азота и серы, углеводородов определяли по стандартным методикам. Отмечали наличие насаждений, которые поглощают пыль и другие загрязнители, уменьшают шумовую нагрузку, регулируют микроклимат (содержание влаги, кислорода, СО2, ионов, фитонцидов). Влияние разных факторов во время определения концентрации СО оценивали по формуле (1):

ССО = (А + 0,01NКm) · Ка · Кн · Кс · Кв · Кn , мг/м3        (1)

Коэффициент токсичности автомобилей определяли для потока автомобилей по формуле (2):

Кm = Рі ΣК′m                                       (2)

ССО = (А + 0,01NКm) · Ка · Кн · Кс · Кв · Кn = (0,5+0,01*2250*11,9)*1*1,06*1,2*1,15*1,8= =706,313 мг/м3

Таблица 1. Результаты исследований автотранспорта на ул.Университетской г. Харькова

| Тип автомобиля |  |  | Количество автомобилей, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подсчеты (продолжительностью по 20 мин каждый) |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  | І-й |  |  | ІІ-й | ІІІ-й |  |  |  |
| Трудный грузовой |  |  | 10 |  |  | 20 | 10 |  | 40 |  |
| Средний грузовой (микроавто-бус) |  |  | 20 |  |  | 10 | 10 |  | 40 |  |
| Легкий грузовой |  |  | 100 |  |  | 40 | 50 |  | 190 |  |
| Автобус |  |  | 40 |  |  | 80 | 70 |  | 190 |  |
| Легковой |  |  | 520 |  |  | 320 | 950 |  | 1790 |  |
| Участок улицы (название) | Наклон улицы, град | Скорость ветра, м/с |  | Относитель-ная влаж-ность возду-ха, % | Наличие и вид зеленых наса-ждений, шт |  |  | Температу-ра возду-ха, °С |  | Погода: (солнеч-ная, об-лачная, дожд-ливая) |  |
| Университет-ская | 2 | 1,20 |  | 80 | Есть |  |  | +5 |  | Облач-ная |  |

Далее проводили качественные реакции на ионы свинца Pb2+, СО2 и SО2.

В последнее время с целью уменьшения негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей принимаются меры, среди которых запрет на использование примесей тетраэтилсвинца в горючее, переход на природный газ и т.п.

Применяются и косвенные методы очищения атмосферы городов:

- застройка новых жилых кварталов в Украине предусматривает разъединенное размещение домов ( вместо сплошной застройки квартала, как это было раньше);

- обязательное озеленение улиц и дворовых площадок;

- расширение улиц;

- введение на некоторых улицах одностороннего движения, при котором сокращается количество остановок транспорта;

- внедрение регулированного движения по принципу “зеленой волны ” (автоматическое регулирование движения по целому микрорайону, который вместе с увеличением скорости движения уменьшает частоту торможений и остановок автомобиля и, соответственно, способствует уменьшению выбросов в атмосферу продуктов неполного сгорания топлива);

- запрет проезда через центр города автомобилей, кроме маршрутных микроавтобусов и такси;

- полное высвобождение центра города от всех видов транспорта;

- запрет проезда транзитного транспорта через город (объездные кольцевые дороги).

Осуществляется также более суровый контроль за техническим состоянием транспортных средств, в первую очередь – за  состоянием двигателей автомобилей.

Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Илюхи Н.Г., к.х.н., доц. Цихановской И.В., к.х.н., доц. Александрова А.В., асс. Барсовой З. В.