Журавльова Н.Ю.

Способи лінеаризації вольт-амперних характеристик нелінійних елементів

Основна складність для математичного опису процесів в перетворювальних пристроях обумовлена наявністю суттєво нелінійних елементів – напівпровідникових ключів (діодів, тиристорів, транзисторів), які працюють в ключовому режимі.

Аналіз видів вольт-амперних характеристик (ВАХ) основних типів силових напівпровідникових вентилів показав, що найбільш доцільним видом апроксимації є застосування кусочно-лінійних видів ВАХ (рис. 1).

Для напівпровідникового діода (рис. 1 а), ВАХ якого зображена на рис. 1, б, розповсюджена заміна прямої та зворотної гілок прямолінійними відрізками АО і СО з кутовими коефіцієнтами, відповідними прямому та зворотного опорам діода (рис. 1, в). В такому разі математичний опис опору    напівпровідникового діоду має вигляд

(1)

При реальних співвідношеннях рівнів живлячих напруг (сотні – тисячі вольт) і падінь напруги на напівпровідникових діодах в прямому напрямку (до одиниць вольт) правомірним виявляється зневага прямим падінням напруги на вентилі. Аналогічно характеризуються співвідношення між реальними струмами в елементах перетворювача та зворотними струмами напівпровідниковіх діодів, що дозволяють знехтувати зворотними струмами вентилів при розрахунках. При цьому гілку АО поєднується з віссю напруг, а гілку СО – з віссю струмів (рис. 1, г). Останній випадок характеризує ідеальний діод, що має нульовий опір у прямому напрямку і нульову провідність у зворотному напрямку. Ідеальний діод, подібно ідеальному комутатору, не споживає миттєвої потужності, оскільки для нього завжди виконується співвідношення .  Тоді

(2)

Основною перевагою апроксимації нелінійних ВАХ лінійними відрізками є можливість використання в подальшому методу кусочно-лінійної апроксимації.