Вплив геометрії катоду на запалювання розряду постійного струму в азоті
Осмаєв Р.О. (науковий керівник - проф. Лісовський В.О.)
У роботі були виміряні криві запалювання в азоті для фіксованої відстані між електродами 5 мм. Дослідження проводилися для плоского анода і катодів наступних геометрій: плоского ; двох катодів, що мають форму сходинки заввишки 5 мм і 10 мм, відповідно; з циліндричними поглибленням і виступом з глибиною / заввишки 5 мм; конічними катодами з висотою 5 мм і 10 мм. Додатково були виміряні криві запалювання для плоских електродів з зазорами між ними 10 мм і 15 мм.

Отримано, що для вузьких зазорів між плоскими електродами 5 мм і 10 мм , коли відстань між електродами менше або порівняна з радіусом трубки , справедливий закон Пашена , тобто криві запалювання для різних зазорів накладаються одна на одну при побудові їх в масштабі U (pL). Однак у випадку довшого зазору 15 мм крива запалювання відхиляється в діапазон більш високих напруг, тому закон Пашена не виконується. При більш низькому тиску спостерігається розбіжність між лівими гілками кривих запалювання для катодів різних геометрій.

Для ступінчастих катодів поблизу і праворуч від мінімуму кривої запалювання пробій газу відбувається в найменшому зазорі довжиною 5 мм , а саме між верхньою частиною катода і плоским анодом. Для більш низького тиску газу крива запалювання для катода зі сходинкою висотою 5 мм наближається до лівої гілки кривої запалювання для плоского зазору 10 мм. При зниженні тиску газу пробій відбувається між плоским анодом і бічною поверхнею ступеневого катода , а потім і його нижньої плоскою частиною. Тому при найнижчому тиску розряд запалюється уздовж найдовшого зазору між електродами.

Однак для ступеневого катода висотою 10 мм оптимальними для розвитку пробою при низькому тиску газу є силові лінії , які починаються на плоскому аноді і закінчуються на верхній частині бічної поверхні катода.

Наявність циліндричного поглиблення в катоді впливає на пробій газу тільки при найнижчому тиску, коли пробій розвивається уздовж силових ліній електричного поля, що починаються на плоскому аноді і закінчуються на верхній частині стінки поглиблення. Тому майже у всьому дослідженому нами діапазоні тисків газу запалювання розряду відбувається переважно між анодом і плоскою верхньою частиною катода з поглибленням.

Для катода з циліндричним виступом при високому тиску газу пробій відбувається між верхньою поверхнею виступу і найближчою до нього частиною плоскої поверхні анода. При зменшенні тиску газу оптимальними для пробою є силові лінії електричного поля, що починаються на аноді і закінчуються на бічній поверхні виступу.

Для конічних катодів пробій при високому тиску газу відбувається поблизу їх вістря незалежно від їх висоти, при цьому криві запалювання поблизу і праворуч від їх мінімуму близькі до кривої запалювання для плоских електродів з зазором 5 мм. При низькому тиску для запалювання розряду оптимальними є силові лінії , які починаються на аноді і закінчуються на бічній поверхні конуса на деякій відстані від його вістря.
Список літератури:
1. Maric D., Malovic D., Petrovic Z.Lj. Space–time development of low-pressure gas breakdown // Plasma Sources Sci. Technol. – 2009. – Vol.18, No.3. – P. 034009 (8 pp.).

2. Petrovic Z.Lj., Skoro N., Maric D., Mahony C.M.O., Maguire P.D., Radmilovic-Radjenovic M., Malovic G. Breakdown, scaling and volt–ampere characteristics of low current micro-discharges // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2008. – Vol.41, No.19. – p. 194002 (5 pp.).

3. Maric D., Skoro N., Maguire P.D., Mahony C.M.O., Malovic G., Petrovic Z.Lj. On the possibility of long path breakdown affecting the Paschen curves for microdischarges // Plasma Sources Sci. Technol. – 2012. – Vol.21, No.3. – P. 035016 (6 pp.).

