Куприянов А. В.

ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ГЕОМЕТРИИ НА ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ, СОБРАННОГО С НАГРЕВОМ

Целью исследования является определение величины влияния погрешности геометрии формы на прочность соединения с натягом в зависимости от величины геометрической точности и габаритов соединения. Для сравнительных расчетов была выбрана посадка H8/u8. В работе проведено сравнение влияния погрешности геометрии формы на прочность цилиндрического соединения с натягом при нормальной (А) и высокой (С) относительной геометрической точности для Ø60 и нормальной (А) относительной геометрической точности для Ø190 мм.

Исследовалось влияние на прочность соединения отклонений профиля поперечного сечения: конусообразность, бочкообразность, седлообразность и отклонения от круглости: овальность. Втулки были приняты цилиндрическими, а погрешность геометрии формы моделировалась на валах. Материал деталей был принят сталь 45.

Моделирование прочности цилиндрического соединения с натягом при наличии погрешности геометрии формы для исходных данных было проведено средствами Ansys. Полученные в результате расчетов данные сведены в диаграмму рис. 1, на которой приведена относительная прочность соединений.

Рис. 1. Относительная прочность на осевой сдвиг

Выводы

- Проведенный расчет позволяет сделать вывод, что прочность цилиндрического соединения с натягом при наличии погрешности геометрии формы снижается существенно, до трети. Наиболее неблагоприятна седлообразность, затем овальность и конусообразность, бочкообразность не приводит к существенному снижению.

- Рекомендуется более жесткое нормирование погрешности геометрии формы при изготовлении деталей ответственных соединений с натягом. Оно позволяет избежать значительно снижения прочности.

- Чем больше габариты соединения, тем влияние погрешности геометрии на прочность соединения с натягом меньше.