УДК 911.3 : 656

Бережний В. А., Добровольська Н. В.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Фрактальні розмірності мереж автошляхів (на прикладі окремих адміністративних районів Харківської області)

Застосування фрактального аналізу (ФА) до пізнання структури природно-антропогенного довкілля та багатьох процесів, що протікають у ньому — один з важливих напрямків міждисциплінарних досліджень, який сьогодні активно використовується у системі наук про Землю на їх стику з фізикою, математикою та засобами обчислювальної техніки. Вивчення географічних об’єктів як фрактальних структур проводилось неодноразово. Вперше це виконувалось у фізико-географічних дослідженнях природних об’єктів, що демонструють виражені фрактальні властивості, наприклад, для дендритоподібних флювіальних мереж [1, 5]. Натепер, фрактальний аналіз є важливою складовою досліджень, у тому числі і територіальної організації виробничих сил, та може бути успішно використаним для суспільно-географічного аналізу території в цілому [4, 6]. ФА дозволяє принципово інакше, у порівнянні з засобами евклідової геометрії, дослідити структуру географічного об’єкту, зберігаючи при цьому ряд просторових характеристик останнього під час переходів з одного масштабного рівня на інший.

Метою даної статті є подання характеристик фрактальної розмірності (ФР) патернів географічних об’єктів на прикладі мережі автошляхів, аналіз їх зв’язку з деякими рисами природного довкілля і особливостями господарських укладів на території адміністративних районів; опис особливостей методики дослідження та перспектив її застосування.

Фрактальна характеристика будь-якого географічного об’єкту має прояв принаймні у двох наступних його властивостях [1, 4]: 1) самоподібність — повторення структури об’єкту на різних її ієрархічних рівнях, подібність окремих складових до фрактальної структури в цілому; 2) дрібність розмірності, на відміну від нефрактальних структур, де вона співпадає з евклідовою та має цілочислене вираження.

Через це, ФР (у нашому випадку — транспортної мережі) характеризує ступінь заповненості наданого простору структурою, ефективність його використання та у порівнянні з аналогічними величинами для інших структур (звичайно, важливою є єдність методології їх отримання), може бути дескриптивним показником певного стану геосистеми, динаміка якої відтворює дану структуру [2].

Традиційними є способи встановлення фрактальних розмірностей, спираючись на дані довжин та площ різномасштабних карт та за зміною еталонного відрізку, що багаторазово вкладається вздовж кривої (метод Річардсона). Таким чином, відношення логарифмів зміни довжин до зміни еталону вимірювання (масштабу) у найпростішому випадку надає показник ФР об’єкту. Нами використано дещо інший з плеяди класичних методів: розгляд фрактальної структури за умов зміни околиці її покриття (англ. — box-counting method). У такому випадку процедура виконувалася за типовим алгоритмом: 1) покриття фрактальної структури чарунками вихідного розміру r; 2) підрахунок кількості чарунок N(r); 3) зміна величини r з визначеним кроком; 4) повторення процедур пп. 1, 2; 5) встановлення відношень логарифмів. Значення N тут змінюється непропорційно (звичайно, швидше) до зміни розміру чарунки r, чим і визначено фрактальність конкретного патерну. Вказаний метод ґрунтується на отриманні кривих залежності фрактальних розмірностей поміж кількістю комірок та їх розміром, виділенні на ньому лінійної ділянки з подальшою апроксимацією лінійною функцією і визначенням ФР як модуля її кутового коефіцієнту [3] (рис. 1). Природньо, що на різних інтервалах лінійної ділянки, визначена таким чином ФР буде різною, бо реальні антропогенні фрактальні утворення демонструють властивості самоподібності на обмеженому інтервалі масштабів, що визначені розмірами мережі (верхня межа) та найменшого її складового елементу (нижня) [2]. У вказаній роботі обґрунтовано і метод визначення коректної фрактальної розмірності. У нашому дослідженні цим знехтувано; встановлення ФР на основі процедур, описаних вище, ми вважаємо достатнім. Ключове значення, на нашу думку, належить не встановленню точного значення ФР, а, власне, єдності методології отримання розмірностей з метою подальшого їх порівняння для різних адміністративно-територіальниїх одиниць. Зауважимо, що при цьому рисунки географічних об’єктів, для яких встановлюється ФР мають бути співставними: рівень генералізації має бути однаковим.

Рисунки транспортних мереж було отримано шляхом цифрування топографічних карт масштабу 1:100 000. До структури мережі кожного адміністративного району, що аналізується, було занесено шляхи сполучення покращеного покриття. Далі патерни транспортних мереж було растеризовано та переведено у бінарну форму з однаковою «товщиною» всіх ліній мережі (один піксел при заданій розподільній здатності). За нижню межу покриття при визначенні фрактальної розмірності взято восьмикратне перевищення розміру чарунок, що утворюють малюнок географічного об’єкту.

Було визначено фрактальні розмірності мереж автошляхів у окремих районах: Богодухівському (1,2958); Дергачівському (1,2942); Золочівському (1,2851); Валківському (1,2309); Краснокутському (1,1923); Сахновщинському (1,2039); Чугуєвському (1,1859); Кегичівському (1,1790); Куп’янському (1,2028). Надалі можна порівнювати вказані характеристиками з рештою рис природно-антропогенного довкілля районів. Так транспортні мережі, що мають у своїй структурі більш виражену радіально-променеву складову, відзначаються дещо нижчими показником фрактальної розмірності. Але при цьому, навність декількох виразних центрів сприяє збільшенню значення ФР. Занижені, у порівнянні з іншими, фрактальні розмірності характерні для адміністративних районів більш вираженої аграрної орієнтації (Кегичівський та Сахновщинський), де частка оброблюваних земель у порівнянні з іншими угіддями є більшою. У зазначених районах у загальній довжині мережі значна частка належить вираженим прямолінійним елементам. Неочікуване значення ФР характерне для Дергачівського району, транспортна мережа якого візуально видається простою: три ключові автомагістралі з відгалуженнями за меридіонально витягнутими долинами річок Лопані, Харкова та Уд. Вивчення передумов формування фрактальних характеристик мереж у цих районах є предметом подальших досліджень авторів.

Рис.1. Приклад зміни кількості чарунок покриття мережі автошляхів N (Валківський район) (а), та графік визначення ФР (б).

Список використаних джерел: 1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природ / Мандельброт Бенуа —  М.: Ин-т компьют. исслед., 2002. — 656 с. 2. Иванов А. В. Определение фрактальной размерности овражно-балочной сети города Саратова / Иванов А. В., А. А. Короновский, И. Н. Минюхин, И. А. Яшков // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика, 2006. —  Т. 14. — № 2. — С. 64–73. 3. Яшков, И. А. Изучение эрозионной сети с помощью фрактального анализа / И. А. Яшков, А. В. Иванов // Недра Поволжья и Прикаспия, 2005. — Вып. 44. — С. 49–59. 4. Longley P. On the fractal measurement of geographical boundaries / Longley P., Batty M. // Geographical Analysis, 1982. — № 21. — Р. 47–67. 5. McNamara J. P. An analysis of an Arctic channel network using a digital elevation model / McNamara J. P., Kane D. L. & Hinzman L. D. // Geomorphology, 1999. — № 29. — Р. 339. 6. Tang Lu Y. J. 2004. Fractal dimension of a transportation network and its relationship with urban growth: a study of the Dallas-Fort Worth area / Tang Lu Y. J. // Environment and Planning B: planning and design. — Vol. 31(6). — 895–911.